[image: image1.wmf]p

i

B

L

h

c

×

=

 本资料由浙江自考网收集整理，更多自考资料请登录www.zjzikao.org/下载

《道路勘测设计》课程设计

内容及要求

1．公路等级

山岭重丘区一般二级（或三级）公路

2．平面设计

在1:2000地形图上或在电脑上的电子地形图上进行纸上定线，在自选的起点A和终点B之间设计一条可行路线。基本要求是：

（1）选线主要考虑地形起伏，其它地物等障碍物尽量绕避；

（2）至少2个弯道，至少有一个弯道要设缓和曲线；至少1km；
（3）在地形图上绘出设计路线，并标注百米桩、公里桩和主点；

（4）填写“直线、曲线及转角一览表”；
（5）根据“20m桩”和“主点桩”，填写“逐桩坐标表”。 

3．纵断面设计

（1）在方格纸上或在电脑上绘制纵断面图；

（2）纵断面图比例尺：横向1:2000（或1:1000），纵向1:200（或1:100）；

（3）纵断面图上的地面线根据“逐桩坐标表”中的桩号序列进行点绘；

（4）至少有一个竖曲线，并标注竖曲线（包括半径R、切线长T、外距E）；

（5）要考虑平、纵组合设计。当竖曲线位于平曲线上时，要做到平、竖曲线对应，即“平包竖”；
（6）7个标注栏目自上而下依次为：地质概况、填挖高度（m）、设计高程、地面高程、坡度（%）/坡长（m）、里程桩号、直线及平曲线；
（7）填写“竖曲线表”。 

4．横断面设计

（1）在方格纸上或在电脑上逐桩绘制横断面图；

（2）横断面图比例尺：1:200（或1:100）；

（3）横断面图上的地面线根据地形起伏点绘；

（4）横断面图上，逐桩横断面的编排顺序为“自下向上、自左向右”；

（5）每桩横断面下方标注：桩号、填方面积AT、挖方面积Aw；

（6）超高过渡方式为“绕内边缘旋转”；超高过渡段长度Lc计算公式为：


[image: image4.png]ﬁﬂ!!l@

zjzikao.org




其中：B——行车道路面宽度，如图1所示；

ih——超高横坡，如下表所示；

p——超高渐变率；

当设置缓和曲线时，缓和曲线长度Ls ( Lc；超高过渡和加宽过渡都在缓和曲线上进行。
（7）超高横坡ih（%）与平曲线半径R的关系为：

	超高横坡ih（%）
	二级公路平曲线半径R（m）
	三级公路平曲线半径R（m）

	2
	(600, 390)
	(350, 230)

	3
	(390, 270)
	(230, 150)

	4
	(270, 200)
	(150, 110)

	5
	(200, 150)
	(110, 80)

	6
	(150, 120)
	(80, 60)

	7
	(120, 90)
	(60, 50)

	8
	(90, 60)
	(50, 30)


（8）加宽过渡方式为“比例过渡”；
（9）路基设计标高位置为“路基边缘标高”；

（10）标准横断面如图1所示，其中路拱横坡iG =2%，路肩横坡iJ =3%，路肩宽度bJ =0.75m，路面宽度B=7
m（二级公路）或6m（三级公路）；


[image: image2.wmf]i

G

J

i

i

G

b

J

J

i

J

b

B

0.6m

1:1.5

0.6m

1:0.75

1:1

Í¼1


（11）最大填挖高度为5m，超过5m时则要设置挡墙，其横断面图式如图2所示；
（12）填写“路基设计表”。

[image: image3.wmf]Í¼2

5m

5m


5．土石方计算及调配

（1）在路基土石方数量表中，土石成分为：

填方：土80%，石20%；

挖方：土：松土（I）0%，   普通土（II）40%，硬土（III）30%；

石：软石（IV）15%，次坚石（V）15%，坚石（VI）0%；

（2）在土石方调配中，免费运距L免=40m，经济运距L经=80m；借方和弃方的运距单位均为2。调配中，土、石分别对应调配。

6．提交的设计成果

（1）简要的设计说明；

（2）平面图；

（3）纵断面图；

（4）横断面图；

（5）直线、曲线及转角一览表；

（6）路基设计表；

（7）路基土石方数量表；
（8）“逐桩坐标表”；
（9）“竖曲线表”。 

本资料由浙江自考网收集整理，更多自考资料请登录www.zjzikao.org/下载
PAGE  
3
知识象烛光，能照亮一个人，也能照亮无数人。

_1185199525.dwg

_1192174954.unknown

_1185199267.dwg

