[image: image1.wmf]Us   

6

v

Is

8

mA

R

1

=

330

O

R

2

=

510

O

V

R

3

=

100

O

A

A

B

+

-

R

 本资料由浙江自考网收集整理，更多自考资料请登录www.zjzikao.org/下载

《电工原理》考核大纲
1． 直流电路的戴维南等效和诺顿等效
1、 按图接线，改变可调电阻R，测量UAB和IR的关系曲线，数据记入表1中。特别注意要测出R＝∞及R＝0时的电压和电流。


[image: image4.png]ﬁﬂ!!l@

zjzikao.org




表1

	R  (Ω)
	0
	100
	300
	500
	800
	1000
	3000
	∞

	UAB  (V)
	
	
	
	
	
	
	
	

	IR  (mA)
	
	
	
	
	
	
	
	


2、测量无源一端口网络的入端电阻。将电流源开路，同时将电压源短路，再将负载电阻开路，用伏安法或直接用万用表测量A、B两点间的电阻，即为该网络的入端电阻RAB＝       。请测量并画出测量电路图。
问题1：将A、B两端左侧电路做戴维南等效（请绘制等效电路图），重复测量UAB和IR的关系曲线，数据表格自拟，并与任务1所测得的数据进行比较，验证戴维南定理。

问题2：将A、B两端左侧电路做诺顿等效（请绘制等效电路图），重复测量UAB和IR的关系曲线，数据表格自拟，并与任务1所测得的数据进行比较，验证诺顿定理。

2． 功率测量及功率因数的提高
1、将日光灯（30W，220V）及可变电容器按图示电路连接。
2、调节单相交流电源输出约180V，点亮日光灯后，再将日光灯两端电压升至额定电压220V，保持约10分钟，待灯管性能参数渐趋稳定后，开始实验，测量数据表格自拟。
3、保持电压表两端电压不变，改变可变电容的电容值，从C=0开始，逐渐增大电容C的值，直至最大，记录各电容值下的电压U、总电流I、有功功率P，确定实验最佳补偿电容值，数据表格自拟。注意各仪表量程的选择。
[image: image2.jpg]®

Y -

%

e B





4、计算各测量点的功率因数
[image: image3.wmf]UI

P

/

cos

=

j

。
问题1：根据I、C数据计算I-C曲线的有理经验公式，并由此公式计算最佳补偿电容值；

问题2：用P、C数据求电容的等效电导gC，其中g为电容器50Hz时单位电容的电导。
三、评分标准

优 ---  正确完成实验一，基本完成实验二；
    良 ---  基本完成实验一，同时完成实验二的测量； 

  中 ---  基本完成实验一；
  及格 – 完成实验一的测量，解答其中的问题1；
本资料由浙江自考网收集整理，更多自考资料请登录www.zjzikao.org/下载
























PAGE  
2
业精于勤，荒于嬉，行成于思，毁于随。

_1364794279.vsd
�

�

�

W
Pmax�

   A
Isin�

V
Ud�

�

￼�

�


_1140433701.unknown

