[image: image1.png]9000

125
125

754

‘250\

500



 本资料由浙江自考网收集整理，更多自考资料请登录www.zjzikao.org下载

绝密 ★ 考试结束前

浙江省2012年10月高等教育自学考试
结构设计原理试题

课程代码：06076

请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。

选择题部分
注意事项：

1. 答题前，考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上。
2. 每小题选出答案后，用2B铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号。不能答在试题卷上。
一、单项选择题(本大题共6小题，每小题4分，共24分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的。错选、多选或未选均无分。
1.采用后张法时，钢绞线的张拉控制应力上限为
A.0.65fptk
B.0.75fptk
C.0.85fptk
D.0.95fptk
2.对于螺旋式配筋的局部受压构件，仅配置了直径为8mm的I级钢筋作为螺旋式间接钢筋，间距为40mm，该间接钢筋内表面范围内混凝土截面直径为200mm，那么该局部受压构件的体积配筋率最接近
A.0.020
B.0.025
C.0.030
D.0.035

3.对于后张法预应力混凝土结构，不能有效减少摩擦引起的预应力损失的措施是
A.采用超张拉或两端张拉
B.提高施工质量，减少钢筋位置偏差
C.采用低松弛预应力筋
D.在接触材料表面涂水溶性润滑剂以减小摩擦系数
4.大偏心受压和小偏心受压的判断依据是
A.轴向力作用在截面核心区以内为小偏心，反之为大偏心
B.轴向力作用在截面范围内为小偏心，反之为大偏心
C.ξ≤ξb为大偏心，反之为小偏心
D.ηei≤0.3h0为大偏心，反之为小偏心
5.验算受弯构件裂缝宽度和挠度的目的是
A.使构件能够带裂缝工作
B.使构件满足正常使用极限状态的要求
C.使构件满足承载能力极限状态的要求
D.使构件能在弹性阶段工作
6.体外预应力结构的二次效应增加了结构受力状态下的不确定性和分析计算的复杂性，因此为减小二次效应的大小最有效的措施是
A.提高体外预应力筋的张拉控制应力
B.合理设置转向块的位置和数目
C.加大体外预应力结构的横截面尺寸
D.增加体外预应力索的数量
二、判断题（本大题共8小题，每小题2分，共16分）

判断下列各题，在答题纸相应位置正确的涂“A”，错误的涂“B”。
7.预应力混凝土构件，由于混凝土的收缩和徐变，会使筋束中的预应力下降。
8.结构的弯矩—曲率滞回曲线是综合衡量预应力混凝土结构抗震性能的最重要的指标。
9.对于后张法预应力混凝土框架及连续梁，在满足纵向最小配筋率的条件下，当截面相对受压区高度ξ≤0.3时，可考虑内力重分布，支座截面可按15%调幅，并应满足正常使用极限状态要求。
10.后张法预应力混凝土构件端部受压区计算底面积采用“同心、对称”的原则就可以确定。
11.对于适筋梁，受拉区钢筋一屈服，混凝土就马上达到极限压应变。
12.通过采用低松弛预应力筋，能有效减少摩擦引起的预应力损失。
13.多个吻合索叠加将产生另一个吻合索。
14.相对于普通钢筋混凝土受弯构件，预应力钢筋混凝土受弯构件能提高构件的刚度，同时可提高构件的斜截面受剪承载力。
非选择题部分
注意事项：

用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上，不能答在试题卷上。
三、简答题(本大题共5小题，每小题6分，共30分)

15.在预应力混凝土先张法和后张法构件中，产生预应力损失的原因有哪些？
16.简述预应力构件裂缝的分布及特征。
17.先张法预应力构件端部常可采取哪些构造措施？
18.有粘结预应力受弯构件正截面破坏形态及承载力计算的基本假定？
19.什么是预应力组合结构？有哪些特点？
四、计算题(本大题共2小题，每小题15分，共30分)

20.一矩形截面简支梁，截面宽250mm，高500mm，跨度9m，预应力束中心在跨中距梁底为75mm，在两端距梁顶面为125mm，如下图所示。混凝土自重为25kN/m3，弹性模型Ec=32kN/mm2。梁承受的外荷载为2kN/m。求初始预加力约为多少时，梁在初始预加力、自重和外荷载同时作用下的跨中瞬时挠度为零。
[image: image7.png]ﬁﬂ!!l@

zjzikao.org




计算题1图
本题可能用到的公式
	预应力线型
	跨中反拱挠度

	[image: image5.png]




	f=
[image: image2.wmf]2

p

Nel

5

48EI



	[image: image6.png]




	f=
[image: image3.wmf]22

p1p2

NelNel

15

8EI48EI

+




21.后张法预应力钢筋锚垫板下局部受压，如下图所示，其中锚圈直径d=110mm，锚圈孔直径a=74mm，垫板厚度t=32mm。预应力钢筋面积为Ap=690.9mm2，钢筋张拉控制力σcon=1395MPa，张拉时混凝土强度fc=19.5N/mm2。锚下螺旋钢筋直径为12mm，锚下螺旋钢筋中心所围混凝土直径为dcor=208mm，间距s=60mm，fy=280MPa。试验算锚下局部受压承载力。
[image: image4.png]Y

A

A
\ 4
A
Y

S S S S S S S SSSSSSSSSSS




计算题2图
本题可能用到的公式和常见系数取值
Fl≤1.35βcβlfcAln
Fl≤0.9(βcβlfc+2αρvβcorfy)Aln
系数取值，βc=1.0，α=1.0本资料由浙江自考网收集整理，更多自考资料请登录www.zjzikao.org下载
考试必看：自考一次通过的秘诀！
═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ 
不要着急，最好的总会在最不经意的时候出现。             - 本套试题共分4页，当前页是第4页-

_1411195149.unknown

_1411275393.unknown

