[image: image1.wmf]1

tg

d

 本资料由浙江自考网收集整理，更多自考资料请登录www.zjzikao.org下载

绝密 ★ 考试结束前

浙江省2014年4月高等教育自学考试

高电压技术试题

课程代码：02653
请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。

选择题部分

注意事项： 

1. 答题前，考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上。

2. 每小题选出答案后，用2B铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号。不能答在试题卷上。

一、单项选择题(本大题共10小题，每小题2分，共20分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其选出并将“答题纸”的相应代码涂黑。错涂、多涂或未涂均无分。

1.阳极流注的发展方向是从______，与初始电子崩的方向______。

A.阳极到阴极，相同
B.阳极到阴极，相反

C.阴极到阳极，相同
D.阴极到阳极，相反

2.大气条件相同、间隙距离相同的空气间隙中，直流击穿电压最低的是

A.负棒-正板
B.棒-棒

C.正棒-负板
D.板-板

3.高压输电线路之间的空气绝缘和实验室中高压发生器的输出端对墙的空气绝缘属于______电场。

A.均匀
B.稍不均匀

C.极不均匀
D.对称

4.其他条件不改变，空气间隙击穿电压随海拔高度的增加而

A.升高
B.降低

C.不变化
D.不确定

5.为减小电容器单位电容量的体积和质量，应选择______的材料做电容器的绝缘材料。

A.相对介电常数小
B.相对介电常数大

C.电导率大
D.电导率小

6.同一固体电介质，相同电极情况下，直流击穿电压______工频击穿电压；冲击击穿电压______工频击穿电压。

A.高于  高于
B.高于  低于

C.低于  高于
D.低于  低于

7.感应过电压静电分量的极性与雷电的极性刚好

A.相同
B.相反

C.无关
D.有关系，但不确定

8.在串联谐振回路中，如发生铁磁谐振，则此时电容电压

A.等于电源电压
B.小于电感电压

C.大于电感电压
D.等于电感电压

9.当冲击电流流经接地装置时，电感效应使冲击接地电阻

A.变大
B.变小

C.不变
D.不确定

10.切除空载变压器时，开关灭弧性能越强，则导致的过电压

A.越低
B.越高

C.不一定
D.不变

非选择题部分

注意事项：

    用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上，不能答在试题卷上。

二、填空题（本大题共10小题，每小题1分，共10分）

11.为改善电场分布，消除电晕，在330kV及以上电压等级线路绝缘子串导线端安装______。

12.雷电波流经被击物体时的电流与被击物体的波阻抗Z有关，我们把流经被击物体的______时的电流定义为“雷电流”，用i表示。

13.用来衡量输电线路防雷性能优劣的两个主要指标是耐雷水平和______。

14.输电线路上出现的大气过电压一般有两种：直击雷过电压和______过电压。

15.发电厂、变电所遭受雷害来自于直击雷和雷击线路后产生的______侵入发电厂、变电所。

16.变压器中性点绝缘水平可分为全绝缘和______绝缘两种。

17.常见的工频过电压有空载线路的______引起工频电压升高；不对称短路时，在正常相上的工频电压升高；甩负荷引起的工频电压升高。

18.断路器并联电阻的目的在于______分闸时断路器触头间的恢复电压，避免电弧重燃。

19.谐振按其性质分为______谐振、铁磁谐振和参数谐振。

20.铁芯电感的电感值随电压、电流的大小而变化，铁磁谐振又称为______谐振。

三、名词解释（本大题共4小题，每小题3分，共12分）

21.50%冲击放电电压U50%
22.累积效应

23.雷暴日与雷暴小时

24.工频过电压

四、简答题（本大题共6小题，每小题5分，共30分）

25.什么叫流注？流注形成的条件是什么？

26.用兆欧表测量大容量试品绝缘电阻时，为何随加压时间的增加兆欧表的读数由小逐渐增大并趋于一稳定值？兆欧表屏蔽端子“G”有何作用？

27.什么是彼德逊法则？应用应满足什么条件？

28.简述避雷器的分类及基本要求。

29.试述间歇电弧接地过电压产生的原因、特点及危害。

30.什么是电气设备的绝缘水平？如何确定？

五、计算题（本大题共2小题，每小题5分，共10分）

31.某220kV电力变压器的一分钟工频耐受电压为US=395kV，高压侧绕组对地最大电容量为CX=6500pF，问需要选择多大参数的试验变压器？

32.均匀传输线的参数为L0=2.29×10-3H/km，C0=5.22×10-3μF/km。求此传输线在频率为1000Hz时的特性阻抗和相速。

六、综合应用题（本大题共2小题，第33小题8分，第34小题10分，共18分）

33.对某大型电力变压器进行分解试验时，测量其高压侧A相套管的电容和介质损耗分别为C1=1000pF，
[image: image3.png]ﬁﬂ!!l@

zjzikao.org



=5%；测得高压绕组对中、低压和地间的电容量及介质损耗分别为C2=20000pF，
[image: image2.wmf]2

tg

d

 =0.2%，试问若测量此变压器的整体tgδ，测量值应为多少?根据该值能否发现A相套管的绝缘缺陷呢?(若tgδ≯±1%，则可认为绝缘正常)。

34.试分析变压器绕组在冲击电压作用下产生振荡的根本原因，并由此分析冲击电压波形对振荡的影响。
本资料由浙江自考网收集整理，更多自考资料请登录www.zjzikao.org下载
考试必看：自考一次通过的秘诀！
拥有梦想只是一种智力，实现梦想才是一种能力。 第4页（共4页）

_1458295393.unknown

_1458295392.unknown

