[image: image1.png]mﬁ«%%

il

fr— Kk
I
P
1

M16X15

=00 [ e "w--' "

-Ti*fijiggjt _ i

. \&tﬁ ﬁ}ﬁ HB220-250. _

2 LuMEEC2 Sr
- MEL: 40Cr

¢30315




 本资料由浙江自考网收集整理，更多自考资料请登录www.zjzikao.org下载

绝密 ★ 考试结束前

浙江省2014年4月高等教育自学考试

机械产品质检技术试题

课程代码：01958

请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。

选择题部分
注意事项：

1. 答题前，考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上。

2. 每小题选出答案后，用2B铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号。不能答在试题卷上。

一、单项选择题(本大题共6小题，每小题3分，共18分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其选出并将“答题纸”的相应代码涂黑。错涂、多涂或未涂均无分。

1.数控加工中的在线测量是

A.动态测量
B.静态测量
C.离线测量
D.被动测量

2.在中低精度的单件小批生产中，轴径检测工具主要是

A.千分尺
B.光滑极限量规
C.机械式测微仪
D.立式光学计

3.装配精度中，机床内联系传动链首末两端之间的相对运动精度称为

A.相互位置精度
B.定位精度
C.传动精度
D.几何精度

4.光切法是指利用“光切原理”来测量工件______的一种方法。

A.表面形状误差
B.表面粗糙度
C.表面位置误差
D.表面同轴度

5.轧制件冲击试验是

A.金属物理性能检测
B.金属力学性能检测

C.金属化学性能检测
D.金属金相组织检测

6.在圆柱齿轮制造工艺分析中，圆柱齿轮的齿形加工方法为

A.车
B.镗
C.滚齿
D.钻

非选择题部分
注意事项：

用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上，不能答在试题卷上。

二、填空题(本大题共9小题，每空2分，共22分)

7.零件加工质量包括零件的加工精度和______两个方面内容。

8.在《公差与配合》国家标准公差数值表中所列的、用以确定公差带大小的任一公差称为______。

9.测量过程的四要素主要包括：检测对象、______、检测方法和检测精度。

10.机械产品的几何误差主要是由尺寸误差、______和______组成。

11.铸件成品检验主要包括相关技术条件的检验、表面质量检验和______检验等内容。

12.锻件的检测包含下料及加热检验、______、______、锻造过程检验和锻件成品检验等内容。

13.最终获得装配精度的五种方法分别是完全互换法、______、分组选配法、调整法和修配法。

14.在变速箱体的工艺分析中，根据“先面后孔”的原则，应先加工变速箱______。

15.零件长度尺寸误差检测的工具有______。

三、名词解释(本大题共4小题，每小题5分，共20分)

16.加工精度

17.尺寸公差

18.系统误差

19.调整法装配
四、简答题(本大题共5小题，每小题4分，共20分)

20.简述测量器具选择依据是什么？

21.简述形状误差检测的原则有哪些？

22.简述轧制件力学性能检测中硬度检测的具体方法有哪些？

23.简述机床导轨刮研的目的和过程？

24.简述如何消除系统性检验误差？
五、综合题(本大题共4小题，每小题5分，共20分)

25.下图是一丝杆零件图，试根据该图说明零件各主要表面的最终加工方法是什么？
[image: image2.png]ﬁﬂ!!l@

zjzikao.org




26.试说明三针法是如何检测螺纹的中径的？

27.试说明工序卡的主要作用是什么？应该包含哪些主要内容？

28.检测误差的来源有哪些？
本资料由浙江自考网收集整理，更多自考资料请登录www.zjzikao.org下载
考试必看：自考一次通过的秘诀！
拥有梦想只是一种智力，实现梦想才是一种能力。 第3页（共3页）

