[image: image1.png]o
-

-

Rk | ]



 本资料由浙江自考网收集整理，更多自考资料请登录www.zjzikao.org下载

绝密 ★ 考试结束前

浙江省2014年4月高等教育自学考试

路基路面工程试题
课程代码：02407

请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。
选择题部分
注意事项：

    1. 答题前，考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上。

    2. 每小题选出答案后，用2B铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号。不能答在试题卷上。

一、单项选择题(本大题共15小题，每小题2分，共30分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其选出并将“答题纸”的相应代码涂黑。错涂、多涂或未涂均无分。

1.在以下几种沥青路面病害中，其中由于石料与沥青联接强度过低引起的是

A.泛油
B.滑溜

C.拥包
D.松散

2.在各种公路路基用土中，最差的筑路材料是

A.黏性土
B.重粘土

C.粉性土
D.砂土

3.护坡道的宽度一般不小于
A.2m
B.1.5m

C.1m
D.2.5m

4.当路基上侧山坡汇水面积较大时，应在挖方坡顶以外或填方路基上侧适当距离设置

A.边沟
B.截水沟

C.排水沟
D.盲沟

5.对于黏性土路基边坡，可采用______进行稳定性验算。

A.直线滑动面法
B.圆弧滑动面法

C.折线滑动面法
D.工程地质比拟法

6.为提高路基压实效果，可以采用______等措施。

A.减少土的含水量
B.增大土的含水量

C.增大压实功
D.减小填料粒径

7.沥青表面处治可以用于

A.公路的硬路肩
B.一级公路

C.二级公路
D.一级公路沥青路面的下面层

8.在石灰土路面中，当其他条件相同时，石灰剂量

A.越小越好
B.越大越好

C.应有一定范围
D.与剂量多少无关

9.对路面现场承载板实验，通常采用

A.单圆荷载图式
B.双圆荷载图式

C.车轮实际着地的图式
D.椭圆形图式

10.高等级公路的沥青路面一般采用

A.单层
B.单层或双层

C.只能是双层
D.双层或三层

11.以下______试验可直接测定旧路面顶面当量回弹模量。

A.仅路面承载板试验


B.仅路面弯沉试验

C.路面承载板试验和路面弯沉试验


D.路面承载板试验和路面弯沉试验均不可以

12.水泥混凝土路面横向缩缝构造一般有

A.平缝带拉杆型
B.假缝，假缝加传力杆

C.企口缝，企口缝加传力杆
D.假缝，假缝加拉杆

13.我国水泥混凝土路面设计规范规定，最大荷载应力的临界荷位为后轴一侧，轮载作用于板的

A.纵缝边缘中部
B.横缝边缘中部

C.板块中部
D.任意位置

14.基顶当量回弹模量是表征______强度和刚度的力学指标。

A.基层
B.土基

C.垫层
D.综合以上三点

15.挡土墙抗滑稳定性不满足要求时，优先考虑采用的措施为

A.换填料
B.改变断面尺寸

C.采用倾斜基础
D.采用凸榫基础

非选择题部分
注意事项：

    用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上，不能答在试题卷上。

二、填空题(本大题共10小题，每空1分，共20分)

16.路基为路面提供坚实稳固的基础,要求具有一定的强度、______或______状态。

17．路基横断面的几何尺寸由路基______、路基填方或挖方高度和边坡______三者所构成。

18.我国公路自然区划分为三级，一级区划为______个区，二级区划有______个区。

19.常见的路界地表排水设施包括边沟、______、截水沟、______、跌水等。

20.重力式挡土墙墙身形式主要取决于墙面和墙背的______，以及墙背的______。

21.评定路基压实质量的指标有______、______、CBR等。

22.土质对石灰土的稳定效果主要同土中黏土颗粒的______和______有关。

23.按施工方法划分，沥青路面可分为______法、路拌法和______法等。

24.我国公路沥青路面是采用路面的______和______作为主要控制指标。

25.拉杆通常设于______缝，为了使车辆荷载应力有利传递，防止错台，通常在______缝中设置传力杆。

三、名词解释(本大题共5小题，每小题3分，共15分)

26.CBR值

27.路基防护

28.柔性路面

29.磨耗层

30.设计回弹弯沉值

四、简答题(本大题共4小题，共25分)

31.简述水泥混凝土路面的工作特性。（6分）

32.如何合理拟定沥青路面结构层层次和层的厚度？（8分）

33.路基施工的基本方法有哪些？（5分）

34.路基干湿类型有哪些划分方法，干湿类型对路基有哪些影响？（6分）

五、计算题(本大题10分)

35.某俯斜式重力式挡土墙如图所示，墙高H=6.50m，墙面和墙背坡度均为1∶m（m=0.25,α=14.02°），挡土墙顶宽b=0.8m。经计算其墙背的主动土压力Ea=65.00kN，土压力其作用点到墙底的垂直距离为Zy=2.5m。已知墙背填料的外摩擦角为δ=15°，墙身的容重为22kN/m，地基的摩阻系数为f=0.4，请验算该挡土墙的稳定性是否满足要求。要求抗滑移kc≥1.3，抗倾覆k0≥1.5。
[image: image2.png]ﬁﬂ!!l@

zjzikao.org




本资料由浙江自考网收集整理，更多自考资料请登录www.zjzikao.org下载
拥有梦想只是一种智力，实现梦想才是一种能力。 第4页（共4页）

