[image: image1.png]A°F

+ o

Uo




 本资料由浙江自考网收集整理，更多自考资料请登录www.zjzikao.org下载

绝密 ★ 考试结束前

浙江省2014年4月高等教育自学考试

线性电子电路试题

课程代码：02340

　　请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。

选择题部分
注意事项：

　　1. 答题前，考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上。

　　2. 每小题选出答案后，用2B铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号。不能答在试题卷上。

一、单项选择题(本大题共15小题，每小题2分，共30分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其选出并将“答题纸”的相应代码涂黑。错涂、多涂或未涂均无分。

1.在本征半导体中掺入微量三价元素形成的杂质半导体，其多数载流子是

A.正离子
B.负离子

C.空穴
D.自由电子

2.锗材料二极管正向导通时，在管子上的正向电压为

A.0.2V
B.0.7V

C.-0.2V
D.-0.7V

3.晶体二极管的正极电位是-10V，负极电位是-5V，则该晶体管处于______状态。

A.零偏
B.反偏

C.正偏
D.无法确定

4.如题4图，在晶体三极管的三个电极C、E、B中，已知IE=3mA，IC=2.95mA，则IB为

[image: image9.png]Ig



A.3.05mA
B.2.95mA

C.3mA

D.0.05mA                                                    题4图
5.晶体三极管工作在放大区时，要求

A.发射结正偏，集电结反偏
B.发射结正偏，集电结正偏

C.发射结反偏，集电结反偏
D.发射结反偏，集电结正偏

6.运算放大器电路如图所示，输入电压ui=2.5V，则输出电压uO等于

[image: image10.png]Uy



A.2.5V
B.正饱和值

C.负饱和值
D.0

7.场效应管的工作特点是

A.输入电流控制输出电流
B.输入电压控制输出电压

C.输入电压控制输出电流
D.输入电流控制输出电压

8.衡量场效应管控制能力的主要参数是

A.电流放大倍数
B.电压放大倍数

C.跨导
D.转移电阻

9.某放大电路的增益为100，则折算成dB数为

A.60dB
B.80dB

C.100dB
D.40dB

10.在差动放大电路中，有差模放大倍数Avd和共模放大倍数Avc，性能好的差动放大器应

A.Avd等于Avc
B.Avd大而Avc要小

C.Avd小而Avc要大
D.近似相等

11.已知某一放大器的A=1000，现要求引入负反馈后，增益Af=100，问反馈系数kf应为多少?

A.0.01
B.0.05

C.0.09
D.0.10

12.交流负反馈对放大器的影响是

A.改善放大器动态性能
B.稳定静态工作点

C.改善放大器动态性能和稳定静态工作点
D.性能没有改变

13.某场效应管，在漏、源电压VDS保持不变的情况下，栅、源电压UGS变化3V时，相应的漏极电流变化6mA，该管的跨导是

A.2mA/V
B.0.5V/mA

C.无法确定
D.12mA/V
[image: image11.png]i o—  1—

=T




14.题14图所示电路的反馈方式是

A.电压串联负反馈


B.电压并联负反馈

C.电流串联负反馈

D.电流并联负反馈

15.理想运算放大器的输入、输出阻抗是                     题14图
A.输入电阻高，输出电阻低
B.输入电阻低，输出电阻高

C.输入电阻及输出电阻均低
D.输入电阻及输出电阻均高
非选择题部分
注意事项：

　　用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上，不能答在试题卷上。

二、填空题(本大题共10小题，每小题1分，共10分)

16.在本征半导体中，掺入微量三价元素，构成的是______型半导体。

17.晶体二极管是由PN结组成的，其中接到P型半导体的引线称为______。

18.正常工作时，JFET中的PN结必须外加______电压。

19.晶体三极管有三种工作模式，分别是放大模式，饱和模式和______模式。

20.场效应管则是一种电压型控制器件，是指栅源电压控制______电流。

21.放大器的失真根据其产生的机理不同，可分为______失真和非线性失真两大类。

22.场效应管放大电路有三种基本组态，分别是：共源、______和共栅。

23.负反馈的四种组态分别是电压串联负反馈、______、电压并联负反馈、电流并联负反馈。

24.若要集成运放工作在非线性区，则必须引入______反馈或者无反馈。

25.满足理想化条件的集成运放应具有无限大的差模输入电阻、趋于零的______、无限大的差模电压增益和共模抑制比、无限大的频带宽度以及趋于零的失调和漂移。
三、简答题(本大题共3小题，每小题5分，共15分)

26.在题26图所示的二极管限幅电路中，输入电压为正弦波，其幅值为8V，试画出输出电压的波形。
[image: image12.png]ﬁﬂ!!l@

zjzikao.org




题26图
27.根据题27图所示的输出特性曲线，判断它是什么类型什么沟道的MOSFET？如果是增强MOSFET，请说出它的开启电压UGS(th)，如果是耗尽型MOSFET，请写出它的夹断电压UGS(off)及饱和漏极电流IDSS。
[image: image2.png]



题27图
28.题28图，若UCC=12V，UBB=6V，R1=10kΩ，R2=47kΩ，RC=1kΩ，晶体管的β=40。问输入UB为10V时晶体管的工作状态。
[image: image3.png]_|_UCC

Rc

Ur
Rl N
o—1 1
Ug

T UBB




题28图
四、分析计算题(本大题共5小题，每小题9分，共45分)
29.题29图所示，电路如图所示，已知晶体管T的β=50，UBE=0.7V，RB1=30kΩ，RB2=20kΩ，RC=4kΩ，RE=4kΩ，UCC=12V，试估算静态工作点IB、IC、UCE。
[image: image4.png]| &
Uo
Ce





题29图
30.题30图所示，已知晶体管T的β=100，RB=5kΩ，RC=5.8kΩ，VCC=12V，u=10sinωtmV，rbe=2.6kΩ.（1）画出该电路的小信号等效模型；（2）求三极管的交流电流ib、ic和电压uce的表达式。
[image: image5.png]L

Vee




题30图
31.如题31图所示恒压源电路，电路参数如图中所示。试求IZ，I2和UO的值。
[image: image6.png]1kQ

10kQ

Uo




题31图
32.题32图所示差分放大电路，设各晶体管的特性相同，β=40，VBE(on)=0.7V，RB=10kΩ，RC=10kΩ，RE=10kΩ，UCC=6V，UEE=6V，rbe=3kΩ，输入电压ui1=7mV，输出电压ui2=3mV。

（1）把输入电压ui1、ui2分解成共模分量uic1、uic2和差模分量uid1、uid2;

（2）单端共模输出电压uoc1、uoc2;

（3）单端差模输出电压uod1、uod2;

（4）双端共模输出电压uoc、差模输出电压uod。
[image: image7.png]Uiy

Ry

+Ucc





题32图
33.题33图电路。（1）R4引入深度负反馈，说明反馈类型；（2）求闭环电压放大倍数Auf。
[image: image8.png]+Ucc





题33图
本资料由浙江自考网收集整理，更多自考资料请登录www.zjzikao.org下载
拥有梦想只是一种智力，实现梦想才是一种能力。 第6页（共6页）

